Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Katedra geodézie

Zadanie č. 5

Zákon hromadenia stredných chýb

| VYHOTOVIL Paula Mikolášová | KONTROLOVAL doc. Ing. Marián MARČIŠ, PhD. | KATEDRA GEODÉZIE STAVEBNÁ FAKULTA STU RADLINSKÉHO 11 810 05 BRATISLAVA |
| --- | --- | --- |
| NÁZOV: OSOVÉ PODMIENKY TEODOLITU |  | FORMÁT; A4. POČET STRÁN; 8. POČET PRÍLOH; 4. ZADANÉ; 5. 10. 2026. ODOVZDANÉ; 18. 10. 2026. HODNOTENIE; KONTROLOVAL. |
| GEODÉZIA 1 |  | HODNOTENIE; KONTROLOVAL. |

VÝPOČTOVÝ PROTOKOL

| Aritmetický priemer meraných polomerov r̄ = (Σ rᵢ) / n | (1) |
| --- | --- |

| Oprava jednotlivého merania vᵢ = r̄ − rᵢ | (2) |
| --- | --- |

| Jednotková stredná chyba m₀ = √[Σ(vᵢ²) / (n − 1)] | (3) |
| --- | --- |

| Stredná chyba aritmetického priemeru mᵣ̄ = m₀ / √n | (4) |
| --- | --- |

| Pomerná chyba γ = 1 : (r̄ / mᵣ̄) | (5) |
| --- | --- |

| Obvod kruhovej plochy O = 2πr̄ | (6) |
| --- | --- |

| Stredná chyba obvodu mO = 2πmᵣ̄ | (7) |
| --- | --- |

| Obsah kruhovej plochy P = πr̄² | (8) |
| --- | --- |

| Stredná chyba obsahu mP = 2πr̄mᵣ̄ | (9) |
| --- | --- |

ÚLOHA A

| Číslo merania | rᵢ [m] | r̄ [m] | vᵢ [mm] + | vᵢ [mm] − | vᵢ² [mm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 131,29 | 131,232 |  | 58 | 3364 |
| 2 | 131,24 |  |  | 8 | 64 |
| 3 | 131,12 |  | 112 |  | 12544 |
| 4 | 131,13 |  | 102 |  | 10404 |
| 5 | 131,37 |  |  | 138 | 19044 |
| 6 | 131,24 |  |  | 8 | 64 |
| Σ | 787,39 |  | 214 | 212 | 45484 |

| m₀ | 95 mm = 0,095 m |
| --- | --- |
| mᵣ̄ | 39 mm = 0,039 m |
| γ | 1:3365 = 1:3300 |

| OBVOD |  | PLOCHA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| O | 824,555 m | P | 54 104 m² |
| mO | 0,245 m | mP | 32 m² |

ÚLOHA B

| Výškový rozdiel Δh = dAB · tan β + hp − hc | (10) |
| --- | --- |

| Stredná chyba výškového rozdielu mΔh = √[(tan β · md)² + (dAB · mβ / (ρcc · cos² β))² + mhp² + mhc²]Stredná chyba výškového rozdielu mΔh = √[(tan β · md)² + (dAB · mβ / cos² β)² + mhp² + mhc²] | (11) |
| --- | --- |

| ÚLOHA B |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dAB | md | β | mβ | hp | mhp | hc | mhc |
| 201,11 | 0,04 | 19,5197 | 5 | 2,22 | 0,02 | 2,35 | 0,01 |

| Δh = | 63,54 m |
| --- | --- |
| mΔh = | 0,026 m |