| VYHOTOVIL Paula Mikolasova, 1. GAK / ... krúž. | KONTROLOVAL doc. Ing. Marián MARČIŠ, PhD. | KATEDRA GEODÉZIE STAVEBNÁ FAKULTA STU RADLINSKÉHO 11 810 05 BRATISLAVA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NÁZOV: TEODOLIT |  | FORMÁT | A4 |
|  |  | POČET STRÁN | 8 |
|  |  | POČET PRÍLOH | 4 |
|  |  | ZADANÉ | 14. 9. 2026 |
|  |  | ODOVZDANÉ | 14. 10. 2026 |
| GEODÉZIA 1 |  | HODNOTENIE | KONTROLOVAL |

Technická správa

1  Definícia úlohy

Cieľom úlohy bolo precvičiť si prípravu teodolitu na meranie, správne zacielenie na bod a odčítanie vodorovných smerov. Zároveň sme si vyskúšali horizontáciu prístroja na pilieri aj úplné postavenie prístroja na statíve nad vyznačeným bodom.

2  Postup merania

Pri prvom meraní sme pracovali v učebni s prístrojmi Zeiss Theo 020A a Zeiss Theo 010A. Prístroj sme upevnili na pilier, preto ho nebolo potrebné centrovať nad bodom. Pomocou urovnávacích skrutiek sme ho presne zhorizontovali podľa rúrkovej libely. Potom sme zaostrili zámerný kríž a obraz cieľa.

Pri druhom meraní sme pracovali vonku s prístrojmi Nivel System DT-2 a Trimble C5. Na zemi sme si vyznačili bod, nad ktorý sme postavili statív.

Najprv sme vykonali hrubú centráciu: pri Trimble pomocou optickej olovnice a pri Niveli pomocou laserovej olovnice.

Potom nasledovala hrubá horizontácia, pri ktorej sme nastavovaním dĺžky nôh statívu urovnali kruhovú libelu.

Pri presnej horizontácii sme prístroj urovnali urovnávacími skrutkami podľa rúrkovej libely.

Nakoniec sme vykonali presnú centráciu jemným posunutím prístroja po hlave statívu tak, aby bol presne nad bodom.

Presnú horizontáciu a presnú centráciu sme opakovali dovtedy, kým bol prístroj správne urovnaný a zároveň presne nad bodom.

Na cieľ sme si najprv približne zacielili kolimátorom, následne sme zaistili hrubý pohyb alidády aj ďalekohľadu a pomocou jemných pohybových skrutiek sme nitkový kríž presne nastavili na bod.

Pri Zeiss Theo 020A sme celý grád odčítali z obrazu deleného kruhu a jeho desatinnú časť zo stupnice stupnicového mikroskopu. Pri Zeiss Theo 010A sme najprv mikrometrickou skrutkou nastavili protiľahlé rysky do koincidencie. Celé grády a desatiny sme odčítali z číslicových polí a zvyšok zo stupnice optického mikrometra. Nivel a Trimble vyhodnocujú smer elektronicky, preto sme hodnotu vodorovného smeru odčítali priamo z displeja. Namerané hodnoty sú uvedené v meračskom zápisníku v prílohe B.1.

3  Postup riešenia úlohy

Vodorovný uhol sme pri každom prístroji vypočítali ako rozdiel druhého a prvého odčítaného smeru. Ak by bol výsledok záporný, pripočítalo by sa k nemu 400 g. Výpočty a rozbor presnosti sú uvedené v prílohe A.1. Grafické znázornenia odčítania na Zeiss Theo 020A a Zeiss Theo 010A sú v prílohách A.2 a A.3.

4  Zhodnotenie výsledkov

Počas merania sme si precvičili dva rozdielne spôsoby prípravy prístroja. Vypočítané vodorovné uhly sú 13,8200 g pri Zeiss Theo 020A, 236,7226 g pri Zeiss Theo 010A, 52,5912 g pri Niveli a 14,5344 g pri Trimble. Pri práci sme si zároveň vyskúšali optické odčítanie na prístrojoch Zeiss aj priame elektronické odčítanie z displeja. Keďže bol každý smer odčítaný iba raz v jednej polohe ďalekohľadu, presnosť merania nebolo možné spoľahlivo posúdiť opakovaním.

V Bratislave, dňa  4.10.2026

Vypracovala: Paula Mikolasova                                                                                      Mikolasova

(vlastnoručný podpis)

PRÍLOHY

Zoznam príloh:

Príloha A.1   Výpočtový protokol

Príloha A.2   Grafické znázornenie odčítania – Zeiss Theo 020A

Príloha A.3   Grafické znázornenie odčítania – Zeiss Theo 010A

Príloha B.1   Meračský zápisník

Výpočtový protokol

Vstupné hodnoty

Vodorovné smery v I. polohe ďalekohľadu sú prepísané z prílohy B.1 a uvedené v tab. 1. Označenia A a B predstavujú prvý a druhý smer pri danom prístroji. Všetky vstupy a výsledky sú uvedené v grádoch.

Vzorce

ω = ψB − ψA

Dosadenie do vzorca a výsledok

Zeiss Theo 020A:  ω = 332,6900g − 318,8700g = 13,8200g

Zeiss Theo 010A:  ω = 339,114g − 102,3914g = 236,7226g

Nivel System DT-2:  ω = 335,4540g − 282,8628g = 52,5912g

Trimble C5:  ω = 377,4918g − 362,9574g = 14,5344g

Rozbor presnosť

Presnosť nemožno presne určiť ani odstrániť chyby vzniknuté pri meraní, kvôli nedostatočnému počtu meraní daných smerov.

Tabuľka výsledkov

Tab. 1 Vodorovné uhly vypočítané z meraných smerov

| Prístroj | Cieľ | Odčítanie I. poloha [g] | Uhol ω [g] | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeiss Theo 020A | A | 318,8700 | 13,8200 | 14. 9. 2026 |
|  | B | 332,6900 |  |  |
| Zeiss Theo 010A | A | 102,3914 | 236,7226 | 14. 9. 2026 |
|  | B | 339,1140 |  |  |
| Nivel System DT-2 | A | 282,8628 | 52,5912 | 21. 9. 2026 |
|  | B | 335,4540 |  |  |
| Trimble C5 | A | 362,9574 | 14,5344 | 21. 9. 2026 |
|  | B | 377,4918 |  |  |

Grafické znázornenie odčítania – Zeiss Theo 020A

Obr. 1 Zeiss Theo 020A

Grafické znázornenie odčítania – Zeiss Theo 010A

Obr. 2 Zeiss Theo 010A

Meračský zápisník

Zápis vodorovných smerov v I. polohe ďalekohľadu
Merala: Paula Mikolasova
14. 9. 2026 – Zeiss Theo 020A a Zeiss Theo 010A
Miesto: SvF STU v Bratislave
21. 9. 2026 – Nivel System DT-2 a Trimble C5
Miesto: Námestie slobody, Bratislava

Tab. 2 Meračský zápisník vodorovných smerov

| Prístroj | Dátum | Smer / cieľ | Hz [g] |
| --- | --- | --- | --- |
| Zeiss Theo 020A | 14. 9. 2026 | A – prvý | 318,8700 |
| Zeiss Theo 020A | 14. 9. 2026 | B – druhý | 332,6900 |
| Zeiss Theo 010A | 14. 9. 2026 | A – prvý | 102,3914 |
| Zeiss Theo 010A | 14. 9. 2026 | B – druhý | 339,1140 |
| Nivel System DT-2 | 21. 9. 2026 | A – prvý | 282,8628 |
| Nivel System DT-2 | 21. 9. 2026 | B – druhý | 335,4540 |
| Trimble C5 | 21. 9. 2026 | A – prvý | 362,9574 |
| Trimble C5 | 21. 9. 2026 | B – druhý | 377,4918 |