Slovenská technická univerzita v Bratislave

Stavebná fakulta

Katedra geodézie

Zadanie č. 3

Osové podmienky teodolitu

| VYHOTOVIL Adam MOLNAR, 1. GAK | KONTROLOVAL doc. Ing. Marián MARČIŠ, PhD. | KATEDRA GEODÉZIE STAVEBNÁ FAKULTA STU RADLINSKÉHO 11 810 05 BRATISLAVA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NÁZOV: OSOVÉ PODMIENKY TEODOLITU |  | FORMÁT | A4 |
|  |  | POČET STRÁN | 6 |
|  |  | POČET PRÍLOH | 1 |
|  |  | ZADANÉ | 5. 10. 2026 |
|  |  | ODOVZDANÉ | 18. 10. 2026 |
| GEODÉZIA 1 |  | HODNOTENIE | KONTROLOVAL |

Technická správa

1  Definícia úlohy

Cieľom úlohy bolo vykonať skúšku správnosti osových podmienok teodolitu: určiť chybu alidádovej libely a rektifikovať ju (prístroj Zeiss THEO 080A), určiť kolimačnú chybu a chybu horizontálnej osi (prístroje Zeiss THEO 020A a Trimble C5).

Teodolit má štyri geometrické osi (obr. 1): vertikálnu (točnú) os V, horizontálnu os H, zámernú os Z a os alidádovej libely L. Pre správne meranie uhlov musia byť splnené osové podmienky: os alidádovej libely je kolmá na vertikálnu os (L ⊥ V), zámerná os je kolmá na horizontálnu os (Z ⊥ H) a horizontálna os je kolmá na vertikálnu os (H ⊥ V). Nesplnenie podmienok spôsobuje chybu alidádovej libely, kolimačnú chybu c a chybu horizontálnej osi χ.

Obr. 1  Geometrické osi teodolitu

2  Postup merania

Meranie sme vykonali dňa 5. 10. 2026 (Stavebná fakulta STU, Radlinského 11, Bratislava). Použili sme optický teodolit Zeiss THEO 080A, optický teodolit Zeiss THEO 020A a elektronickú totálnu stanicu Trimble C5, všetky na statíve. Prístroje sme postavili nad stanovisko a zhorizontovali rovnako ako v zadaní č. 1.

2.1  Chyba alidádovej libely

Alidádu sme otočili tak, aby bola libela rovnobežná so spojnicou dvoch stavacích skrutiek, a týmito skrutkami sme bublinu urovnali do stredu. Potom sme alidádu otočili o 200g. Ak os libely nie je kolmá na vertikálnu os, bublina sa vychýli o dvojnásobok chyby, teda o 2e (obr. 2). Polovicu výchylky sme odstránili rektifikačnou skrutkou libely a druhú polovicu stavacími skrutkami. Postup sme opakovali, kým bublina po otočení o 200g zostala v strede, a nakoniec sme libelu otočili o 100g a urovnali treťou stavacou skrutkou.

Obr. 2  Určenie a rektifikácia chyby alidádovej libely

2.2  Kolimačná chyba

Vo vzdialenosti d od stanoviska S sme vodorovne a kolmo na zámeru upevnili pravítko s milimetrovým delením. Na opačnej strane sme zacielili na vzdialený bod P vo výške prístroja, ďalekohľad sme preložili a na pravítku odčítali a1. Potom sme alidádu otočili o 200g, znova zacielili na bod P, ďalekohľad preložili a odčítali a2 (obr. 3). Zámera sa pri každom preložení odkloní o 2c, takže úsek l medzi čítaniami zodpovedá uhlu 4c. Meranie sme opakovali 4-krát.

Obr. 3  Určenie kolimačnej chyby

2.3  Chyba horizontálnej osi

Zvolili sme bod P vysoko nad horizontom prístroja a pod ním vo výške horizontu prístroja sme vodorovne upevnili pravítko. V I. polohe ďalekohľadu sme zacielili na bod P, ďalekohľad sme sklopili na pravítko a odčítali a1, v II. polohe sme postup zopakovali a odčítali a2 (obr. 4). Ak horizontálna os nie je kolmá na vertikálnu, zámera pri sklápaní neopisuje zvislú rovinu a čítania sa líšia o l. Výška h je prevýšenie bodu P nad pravítkom.

Obr. 4  Určenie chyby horizontálnej osi

3  Postup riešenia úlohy

Chybu alidádovej libely sme určili ako polovicu výchylky bubliny po otočení alidády o 200g:

e = v / 2	(1)

kde v je výchylka bubliny v dielikoch libely.

Pri kolimačnej chybe a chybe horizontálnej osi sme pre každé meranie vypočítali úsek na pravítku a jeho priemer z n meraní:

lj = |a2,j − a1,j|,     l = Σ lj / n	(2)

Kolimačnú chybu sme vypočítali zo vzťahu:

ccc = l / (4 · d) · ρcc	(3)

a chybu horizontálnej osi zo vzťahu:

χcc = l / (2 · h) · ρcc	(4)

kde ρcc = 636 620cc a l, d, h dosadzujeme v rovnakých jednotkách (mm). Namerané a vypočítané hodnoty sú vo výpočtovom protokole v prílohe A.1.

4  Zhodnotenie výsledkov

Alidádovú libelu prístroja Zeiss THEO 080A sme rektifikovali postupom podľa časti 2.1, kým bublina po otočení alidády o 200g nezostala v strede. Výchylky bubliny sme počas rektifikácie do zápisníka nezaznamenali, preto ich v protokole neuvádzame.

Z meraní na pravítku sme určili tieto chyby: prístroj Zeiss THEO 020A: c = 30cc, χ = 128cc; prístroj Trimble C5: c = 3cc, χ = 78cc. Úseky l sú krátke (desatiny až jednotky milimetra) a čítanie na pravítku má presnosť približne 0,5 mm, preto treba výsledky brať ako orientačné. Kolimačná chyba aj chyba horizontálnej osi sa pri meraní vodorovných uhlov vylúčia meraním v dvoch polohách ďalekohľadu.

V Bratislave, dňa 18. 10. 2026

Adam Molnar	………………………………

podpis

PRÍLOHY

Zoznam príloh:

Príloha A.1   Výpočtový protokol

Výpočtový protokol

Tab. 1  Kolimačná chyba – Zeiss THEO 020A

| n | d [m] | a1 [mm] | a2 [mm] | l [mm] | hodnota [cc] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,960 | 155,0 | 153,5 | 1,5 | 40,1 |
| 2 |  | 154,5 | 155,0 | 0,5 | 13,4 |
| 3 |  | 155,0 | 153,0 | 2,0 | 53,4 |
| 4 |  | 155,0 | 154,5 | 0,5 | 13,4 |
| výsledok |  |  | l = 1,125 mm, ccc = 30cc |  |  |

Výpočet: l = (1,5 + 0,5 + 2,0 + 0,5) / 4 = 1,125 mm,   d = 5960 mm

ccc = 1,125 / (4 · 5960) · 636 620 = 30,0cc ≐ 30cc

Rozbor presnosti: sl = √(Σ(lj − l)² / (n − 1)) = 0,750 mm,   sl,priemer = sl / √n = 0,375 mm,   sc = sl,priemer / (4 · d) · ρcc = 10cc

Tab. 2  Kolimačná chyba – Trimble C5

| n | d [m] | a1 [mm] | a2 [mm] | l [mm] | hodnota [cc] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,765 | 71,5 | 71,3 | 0,2 | 4,7 |
| 2 |  | 71,9 | 72,0 | 0,1 | 2,4 |
| 3 |  | 71,9 | 71,8 | 0,1 | 2,4 |
| 4 |  | 71,8 | 71,9 | 0,1 | 2,4 |
| výsledok |  |  | l = 0,125 mm, ccc = 3cc |  |  |

Výpočet: l = (0,2 + 0,1 + 0,1 + 0,1) / 4 = 0,125 mm,   d = 6765 mm

ccc = 0,125 / (4 · 6765) · 636 620 = 2,9cc ≐ 3cc

Rozbor presnosti: sl = √(Σ(lj − l)² / (n − 1)) = 0,050 mm,   sl,priemer = sl / √n = 0,025 mm,   sc = sl,priemer / (4 · d) · ρcc = 1cc

Tab. 3  Chyba horizontálnej osi – Zeiss THEO 020A

| n | h [m] | a1 [mm] | a2 [mm] | l [mm] | hodnota [cc] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,622 | 100,0 | 101,0 | 1,0 | 196,2 |
| 2 |  | 100,1 | 100,7 | 0,6 | 117,7 |
| 3 |  | 100,1 | 100,4 | 0,3 | 58,9 |
| 4 |  | 100,2 | 100,9 | 0,7 | 137,4 |
| výsledok |  |  | l = 0,650 mm, χcc = 128cc |  |  |

Výpočet: l = (1,0 + 0,6 + 0,3 + 0,7) / 4 = 0,650 mm,   h = 1622 mm

χcc = 0,650 / (2 · 1622) · 636 620 = 127,6cc ≐ 128cc

Rozbor presnosti: sl = √(Σ(lj − l)² / (n − 1)) = 0,289 mm,   sl,priemer = sl / √n = 0,144 mm,   sχ = sl,priemer / (2 · h) · ρcc = 28cc

Tab. 4  Chyba horizontálnej osi – Trimble C5

| n | h [m] | a1 [mm] | a2 [mm] | l [mm] | hodnota [cc] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,622 | 101,5 | 101,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2 |  | 102,0 | 101,5 | 0,5 | 98,1 |
| 3 |  | 100,9 | 100,2 | 0,7 | 137,4 |
| 4 |  | 101,5 | 101,1 | 0,4 | 78,5 |
| výsledok |  |  | l = 0,400 mm, χcc = 78cc |  |  |

Výpočet: l = (0,0 + 0,5 + 0,7 + 0,4) / 4 = 0,400 mm,   h = 1622 mm

χcc = 0,400 / (2 · 1622) · 636 620 = 78,5cc ≐ 78cc

Rozbor presnosti: sl = √(Σ(lj − l)² / (n − 1)) = 0,294 mm,   sl,priemer = sl / √n = 0,147 mm,   sχ = sl,priemer / (2 · h) · ρcc = 29cc

Tab. 5  Prehľad výsledkov

| Prístroj | kolimačná chyba c | chyba horizontálnej osi χ |
| --- | --- | --- |
| Zeiss THEO 020A | 30cc ± 10cc | 128cc ± 28cc |
| Trimble C5 | 3cc ± 1cc | 78cc ± 29cc |

V stĺpci „hodnota“ je chyba vypočítaná z jednotlivého merania; výsledná chyba je vypočítaná z priemerného úseku l. Čítania teodolitu Zeiss THEO 020A pri kolimačnej chybe boli zapísané v cm a sú prepočítané na mm.