Výpočtový protokol

Zadanie č. 5 – Zákon hromadenia stredných chýb

Geodézia 1, ak. rok 2026/2027, 19. 10. 2026

Úloha A

Polomer kruhovej stavby sme odmerali na rôznych miestach, pričom sme dostali nasledovné hodnoty:

r₁ = 131,40 m     r₂ = 131,29 m     r₃ = 131,15 m

r₄ = 131,24 m     r₅ = 131,19 m     r₆ = 131,17 m

Vypočítať strednú hodnotu polomeru, jednotkovú strednú chybu, strednú chybu polomeru, pomernú chybu, obvod a plošný obsah kruhovej stavby a ich stredné chyby mr, mO, mP.

| Číslo merania | rᵢ [m] | r̄ [m] | vᵢ = r̄ − rᵢ [mm] |  | vᵢ² [mm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | + | − |  |
| 1 | 131,40 | 131,240 |  | 160 | 25600 |
| 2 | 131,29 |  |  | 50 | 2500 |
| 3 | 131,15 |  | 90 |  | 8100 |
| 4 | 131,24 |  |  | 0 | 0 |
| 5 | 131,19 |  | 50 |  | 2500 |
| 6 | 131,17 |  | 70 |  | 4900 |
| Σ | 787,44 |  | 210 | 210 | 43600 |

Aritmetický priemer

r̄ = Σrᵢ / n = 787,44 / 6 = 131,240 m

Kontrola: Σv = Σ(+) − Σ(−) = 210 − 210 = 0 mm

Jednotková stredná chyba

m₀ = √( Σvᵢ² / (n − 1) ) = √( 43600 / 5 ) = 93 mm = 0,093 m

Stredná chyba polomeru kruhovej stavby

mr = √( Σvᵢ² / (n · (n − 1)) ) = m₀ / √n = 0,093 / √6 = 0,038 m

|  | mm | m |
| --- | --- | --- |
| Aritmetický priemer r̄ |  | 131,240 |
| Jednotková stredná chyba m₀ | 93,38 | 0,09338 |
| Stredná chyba priemeru mr | 38,12 | 0,03812 |

Pomerná chyba

γ = mr / r̄ = 1 : (r̄ / mr) = 1 : (131,240 / 0,038) = 1 : 3443 ≈ 1 : 3400

Obvod kruhovej stavby

O = 2 · π · r̄ = 2 · π · 131,240 = 824,605 m

Stredná chyba obvodu kruhovej stavby

mO = √( (∂O/∂r)² · mr² ) = 2 · π · mr = 2 · π · 0,03812 = 0,240 m

O = 824,605 m mO = 0,24 m

Plocha kruhovej stavby

P = π · r̄² = π · 131,240² = 54 110,596 m²

Stredná chyba plochy kruhovej stavby

mP = √( (∂P/∂r)² · mr² ) = 2 · π · r̄ · mr = 2 · π · 131,240 · 0,03812 = 31,436 m²

P = 54 111 m² mP = 31 m²

| veličina | hodnota | jednotka |
| --- | --- | --- |
| Pomerná chyba γ | 1 : 3443 |  |
| Obvod O | 824,605 | m |
| Stredná chyba obvodu mO | 0,24 | m |
| Plocha kruhovej stavby P | 54 111 | m² |
| Stredná chyba plochy mP | 31 | m² |

Úloha B

Určiť výškový rozdiel Δh bodov A a B a jeho strednú chybu mΔh, keď sme odmerali:

d = 201,26 m            md = 0,03 m

β = 19g 50c 82cc        mβ = 5cc

hp = 2,31 m              mhp = 0,02 m

hc = 2,14 m              mhc = 0,01 m

| veličina | hodnota | stredná chyba |
| --- | --- | --- |
| d [m] | 201,26 | 0,03 |
| β [g] / mβ [cc] | 19,5082 | 5 |
| hp [m] | 2,31 | 0,02 |
| hc [m] | 2,14 | 0,01 |

Výškový rozdiel medzi bodmi A a B

Δh = d · tg(β) + hp − hc = 201,26 · tg(19,5082g) + 2,31 − 2,14 = 201,26 · 0,316400 + 0,17 = 63,85 m

Stredná chyba výškového rozdielu

mΔh = √( {tg(β)}² · md² + ( d / cos²(β) )² · ( mβ / ρcc )² + mhp² + mhc² )

kde ρcc = 200/π · 10 000 = 636 620cc

{tg(β)} · md = 0,316400 · 0,03 = 0,0095 m

d / cos²(β) · mβ / ρcc = 201,26 / cos²(19,5082g) · 5 / 636 620 = 0,0017 m

mΔh = √( 0,0095² + 0,0017² + 0,02² + 0,01² ) = 0,024 m ≈ 0,02 m

ΔhAB = 63,85 m mΔh = 0,02 m

| ρ [cc] | 636 620 |
| --- | --- |
| tg β | 0,3164 |
| Δh [m] | 63,85 |
| člen d [m] | 0,0095 |
| člen β [m] | 0,0017 |
| člen hp [m] | 0,02 |
| člen hc [m] | 0,01 |
| mΔh [m] | 0,02 |

Výsledky

| veličina | výsledok |
| --- | --- |
| r̄ ± mr | 131,240 ± 0,038 m |
| m₀ | 0,093 m |
| γ | 1 : 3400 |
| O ± mO | 824,605 ± 0,24 m |
| P ± mP | 54 111 ± 31 m² |
| ΔhAB ± mΔh | 63,85 ± 0,02 m |