Slovenská technická univerzita v Bratislave

Stavebná fakulta

Katedra geodézie

Zadanie č. 1

Teodolit

| VYHOTOVIL Adam MOLNAR, 1. GAK | KONTROLOVAL doc. Ing. Marián MARČIŠ, PhD. | KATEDRA GEODÉZIE STAVEBNÁ FAKULTA STU RADLINSKÉHO 11 810 05 BRATISLAVA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NÁZOV: TEODOLIT |  | FORMÁT | A4 |
|  |  | POČET STRÁN | 4 |
|  |  | POČET PRÍLOH | 1 |
|  |  | ZADANÉ | 14. 9. 2026 |
|  |  | ODOVZDANÉ | 4.10. 2026 |
| GEODÉZIA 1 |  | HODNOTENIE | KONTROLOVAL |

Technická správa

1  Definícia úlohy

Cieľom úlohy bolo pripraviť pristroj na meranie, odčítať dva vodorovné smery v I. polohe ďalekohľadu a precvičiť centráciu a horizontáciu v teréne.

2  Postup merania

Na prvom cvičení sme pracovali s prístrojmi Zeiss Theo 020A a Zeiss Theo 010A. Prístroj sme postavili na pilier, upevnili skrutkou a zhorizontovali pomocou dostredovacich skrutiek, vybrali sme si dva body. Pri Theo 020A sme v stupnicovom mikroskope odčítali na bod 1001 smer 65,3205g a na bod 1002 smer 66,6505g (obr. 1).

Pri Theo 010A sme koincidenčnou skrutkou zarovnali čiarky v spodnom okienku. Potom sme odčítali celé grády, desatiny a zvyšok na mikrometri. Na bod 1003 sme namerali 229,5304g a na bod 1004 smer 234,4304g (obr. 2).

Obr. 1  Zeiss Theo 020A – bod 1001 	           Obr. 2  Zeiss Theo 010A – bod 1003

Na ďalšom cvičení sme na Námestí slobody použili Nivel System DT-2 s laserovou olovnicou a Trimble C5 s optickou olovnicou. Statív sme rozložili nad bod, osadili prístroj a posúvaním nôh ho nahrubo zcentrovali. Dĺžkou nôh sme urovnali kruhovú libelu, potom dostreďovacími skrutkami rúrkovú libelu, otocili alidadu o 100 g a dorovnali poslednou skrutkou do horizontalnej roviny. Jemnú centráciu sme vykonali posunutím prístroja po hlave statívu. Centráciu a horizontáciu sme kontrolovali a opakovali, kým bol prístroj urovnaný a nad bodom.

Nivelom sme odčítali 63,6316g a 78,1826g, Trimblom 250,9716g a 262,7426g.

3  Postup riešenia úlohy

Vodorovné uhly sme vypočítali ako rozdiel druhého a prvého smeru podľa vzorca (1) v prílohe A.1. Výsledky sú zostavené v tab. 1 (príloha A.1).

4  Zhodnotenie výsledkov

Precvičili sme si čítanie smerov na optických prístrojoch a centráciu a horizontáciu elektronických prístrojov v teréne.

V Bratislave, dňa 1.10 2026

PRÍLOHY

Zoznam príloh:

Príloha A.1   Výpočtový protokol

Výpočtový protokol

ω = ψB − ψA	(1)

Zeiss Theo 020A

ω = 66,6505g − 65,3205g = 1,3300g

Zeiss Theo 010A

ω = 234,4304g − 229,5304g = 4,9000g

Nivel System DT-2

ω = 78,1826g − 63,6316g = 14,5510g

Trimble C5

ω = 262,7426g − 250,9716g = 11,7710g

Tabuľka výsledkov

Tab. 1 Vodorovné uhly vypočítané z meraných smerov

| Prístroj | Cieľ | Odčítanie I. poloha [gon] | Uhol ω [gon] | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeiss Theo 020A | 1001 | 65,3205 | 1,3300 | 14. 9. 2026 |
|  | 1002 | 66,6505 |  |  |
| Zeiss Theo 010A | 1003 | 229,5304 | 4,9000 | 14. 9. 2026 |
|  | 1004 | 234,4304 |  |  |
| Nivel System DT-2 | A | 63,6316 | 14,5510 | 21. 9. 2026 |
|  | B | 78,1826 |  |  |
| Trimble C5 | A | 250,9716 | 11,7710 | 21. 9. 2026 |
|  | B | 262,7426 |  |  |