Slovenská technická univerzita v Bratislave

Stavebná fakulta

Katedra geodézie

Zadanie č. 1

Teodolit

| VYHOTOVIL Adam MOLNAR, 1. GAK / 2. krúž. | KONTROLOVAL doc. Ing. Marián MARČIŠ, PhD. | KATEDRA GEODÉZIE STAVEBNÁ FAKULTA STU RADLINSKÉHO 11 810 05 BRATISLAVA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NÁZOV: TEODOLIT |  | FORMÁT | A4 |
|  |  | POČET STRÁN | 3 |
|  |  | POČET PRÍLOH | 1 |
|  |  | ZADANÉ | 14. 9. 2026 |
|  |  | ODOVZDANÉ | 28. 9. 2026 |
| GEODÉZIA 1 |  | HODNOTENIE | KONTROLOVAL |

# Technická správa

# 1  Definícia úlohy

Cieľom úlohy bolo pripraviť ďalekohľad na meranie, odčítať dva vodorovné smery v I. polohe ďalekohľadu a precvičiť centráciu a horizontáciu v teréne.

# 2  Postup merania

Na prvom cvičení sme pracovali s prístrojmi Zeiss Theo 020A a Zeiss Theo 010A. Prístroj sme postavili na pilier, upevnili skrutkou a vybrali si dva body. Pri Theo 020A sme v stupnicovom mikroskope odčítali na bod 1001 smer 65,3205g a na bod 1002 smer 66,6505g (obr. 1).

Pri Theo 010A sme koincidenčnou skrutkou zarovnali čiarky v spodnom okienku. Potom sme odčítali celé grády, desatiny a zvyšok na mikrometri. Na bod 1003 sme namerali 229,5304g a na bod 1004 smer 234,4304g (obr. 2).

Obr. 1  Odčítanie na Zeiss Theo 020A	Obr. 2  Odčítanie na Zeiss Theo 010A

Na ďalšom cvičení sme na Námestí slobody použili Nivel System DT-2 s optickou olovnicou a Trimble C5 s laserovou olovnicou. Statív sme rozložili nad bod, osadili prístroj a posúvaním nôh ho nahrubo zcentrovali. Dĺžkou nôh sme urovnali kruhovú libelu, potom dostreďovacími skrutkami rúrkovú libelu. Jemnú centráciu sme vykonali posunutím prístroja po hlave statívu. Centráciu a horizontáciu sme kontrolovali a opakovali, kým bol prístroj urovnaný a nad bodom.

Nivelom sme odčítali 63,6316g a 78,1826g, Trimblom 250,9716g a 262,7426g.

# 3  Postup riešenia úlohy

Vodorovné uhly sme vypočítali ako rozdiel druhého a prvého smeru. Výpočty sú v prílohe A.1.

# 4  Zhodnotenie výsledkov

Precvičili sme si čítanie smerov na optických prístrojoch a centráciu a horizontáciu elektronických prístrojov v teréne.

Vypracoval: Adam Molnar

# Výpočtový protokol

ω = ψB − ψA

# Zeiss Theo 020A

ω = 66,6505g − 65,3205g = 1,3300g

# Zeiss Theo 010A

ω = 234,4304g − 229,5304g = 4,9000g

# Nivel System DT-2

ω = 78,1826g − 63,6316g = 14,5510g

# Trimble C5

ω = 262,7426g − 250,9716g = 11,7710g